Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники Направление подготовки 09.03.04 Программная инженерия

Отчет по лабораторной работе №4

по дисциплине

«Основы профессиональной деятельности»

Вариант: 15622

Выполнил: Суворов Станислав Денисович

Проверила: Блохина Елена Николаевна

Группа: P3115

Санкт-Петербург, 2025

Содержание

Задания и цели работы	3

Ход работы	4

Текст исходной программы	4

Назначение программы, подпрограммы и комплекса программ и реализуемая ею функция	7

Область представления	8

Область допустимых значений	8

Расположение данных в памяти ЭВМ программы, исходных данных и результатов:	9

Программа	9

Подпрограмма	10

Адреса первой и последней выполняемой команды	10

В программе	10

В подпрограмме	10

Вывод	11

# Задания и цели работы

Цель работы — изучение способов связи между программными модулями, команды обращения к подпрограмме и исследование порядка функционирования БЭВМ при выполнении комплекса взаимосвязанных программ.

Задание — по выданному преподавателем варианту восстановить текст заданного варианта программы и подпрограммы (программного комплекса), определить их предназначение и составить описание, определить область представления и область допустимых значений для исходных данных и возвращаемых значений подпрограммы, выполнить трассировку программного комплекса.

# Ход работы:

## Текст исходной программы:

| Адрес | Код команды | Мнемоника | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 2ED | +0200 | СLA | Начало программы |
| 2EE | EE19 | ST (IP + 25) | Прямое относительное сохранение: AC => D |
| 2EF | AE17 | LD (IP + 23) | X => AC |
| 2F0 | 0C00 | PUSH | Передача X (аргумента) в стек (7FF) AC => - (SP) |
| 2F1 | D66E | CALL 66E | Вызов подпрограммы: F(X) SP – 1 => SP, 2F2 => (SP), 66E => IP |
| 2F2 | 0800 | POP | Получаем результат подпрограммы в AC (SP) + => AC |
| 2F3 | 6E14 | SUB (IP + 20) | AC = AC – D вычитаем из результата ноль AC = F(X) - 0 |
| 2F4 | EE13 | ST (IP + 19) | Прямое относительное сохранение: AC => D |
| 2F5 | AE10 | LD (IP + 16) | Y => AC |
| 2F6 | 0C00 | PUSH | Передача Y (аргумента) в стек (7FF) AC => - (SP) |
| 2F7 | D66E | CALL 66E | Вызов подпрограммы: F(Y) SP – 1 => SP, 2F8 => (SP), 66E => IP |
| 2F8 | 0800 | POP | Получаем результат подпрограммы в AC (SP) + => AC |
| 2F9 | 0740 | DEC | AC = AC – 1 AC = F(Y) - 1 |
| 2FA | 6E0D | SUB (IP + 13) | AC = AC – D AC = ((F(Y) – 1) – F(X)) |
| 2FB | EE0C | ST (IP + 12) | Прямое относительное сохранение: AC => D |
| 2FC | AE08 | LD (IP + 8) | Z => AC |
| 2FD | 0740 | DEC | AC = Z – 1 |
| 2FE | 0C00 | PUSH | Передача Z - 1 (аргумента) в стек (7FF) AC => - (SP) |
| 2FF | D66E | CALL 66E | Вызов подпрограммы: F(Z - 1) SP – 1 => SP, 300 => (SP), 66E => IP |
| 300 | 0800 | POP | Получаем результат подпрограммы в AC (SP) + => AC |
| 301 | 0740 | DEC | AC = AC – 1 AC = F(Z – 1) - 1 |
| 302 | 4E05 | ADD (IP + 5) | AC = AC + D AC = ((F(Z - 1) – 1) + ((F(Y) – 1) – F(X))) |
| 303 | EE04 | ST (IP + 4) | Прямое относительное сохранение: AC => D |
| 304 | 0100 | HLT | Конец программы |

Текст подпрограммы

| Адрес | Код команды | Мнемоника | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 66E | AC01 | LD &1 | &1 => AC |
| 66F | F204 | BMI (IP + 4) | Если AC < 0; переход на 0x674 |
| 670 | F003 | BEQ 03 | Если Z == 1; IP + 3 + 1 -> 674 |
| 671 | 7E0A | CMP (IP + 10) | Установить флаги по условию: AC – A |
| 672 | F006 | BEQ 06 | Если Z == 1; IP + 6 + 1 -> 679 |
| 673 | F805 | BLT 05 | Если N != V: IP + 5 + 1 -> IP (679) |
| 674 | 0500 | ASL | Арифметический сдвиг влево |
| 675 | 0500 | ASL | Арифметический сдвиг влево |
| 676 | 6C01 | SUB &1 | AC = AC - &1 |
| 677 | 4E05 | ADD (IP + 5) | AC = AC + B |
| 678 | CE01 | JUMP (IP + 1) | 67A => IP |
| 679 | AE02 | LD (IP + 2) | A => AC |
| 67A | EC01 | ST &1 | AC -> &1 |
| 67B | 0A00 | RET | Возврат (SP) + => IP |

Данные подпрограммы:

| Адрес | Код команды | Мнемоника | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 67C | 005F | A | Константа 5F16 = 9510 |
| 67D | 00C6 | B | Константа C616 = 19810 |

Данные:

| Адрес | Код команды | Мнемоника | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| 305 | ZZZZ | Z | Значение Z |
| 306 | YYYY | Y | Значение Y |
| 307 | XXXX | X | Значение X |
| 308 | 00C1 | D | Результат |

### Назначение программы, подпрограммы и комплекса программ и реализуемая ею функция

- Назначения программы и реализуемые ей функции. Программа предназначена для расчета формулы:

Назначение:

Основная программа: вызывает подпрограмму с аргументами (z - 1), (x) и (y) и обрабатывает получившийся результат.

Подпрограмма: вычисляет значение функции

Fs= 3s+B,   s≤0 or s>AA,   s≤A

Комплекс программ: вычисляет значение функции

D = (F(Z - 1) – 1) + ((F(Y) – 1) – F(X))

- Область представления и область допустимых значений исходных данных и

результата.

Область представления:

D, X, Y, Z, A, B – знаковые, 16-разряздные [-215; -215 – 1]

График функиции f(s) (обрезан, -215≤ s≤215-1)

B = 198
A = 95
def f(s):
    AC = s
    if AC < 0 or AC == 0:
        AC *= 4
        AC -= s
        AC += B
        s = AC
        return s
    if AC - A == 0 or AC < A:
        AC = A
        s = AC
        return s
    AC *= 4
    AC -= s
    AC += B
    s = AC
    return s

Область допустимых значений:

ОДЗ для подпрограммы:

Входные данные s: -32 768-B 3<s<32 767-B3

ОДЗ для итоговых значений

Входные данные X: [ -32 768-B 3<x<32767-B3]

Входные данные Y: [ -32 768-B 3<y<32767-B3]

Входные данные Z: [ -32 768-B 3<z<32767-B3]

Примечание: когда X, Y, Z являются аргументом функции, то надо подобрать значения входных данных, чтобы не возникло переполнение

Результат D: [-32768; 32767]

## Расположение в памяти ЭВМ программы, исходных данных и результатов:

Ячейка памяти 305 – входное значение, переменная Z.

Ячейка памяти 306 – входное значение, переменная Y.

Ячейка памяти 307 – входное значение, переменная X.

Ячейки памяти 2ED-308 – код программы.

Ячейки памяти 66E-67D – код подпрограммы.